MAKALAH JARINGAN KOMPUTER

MODEL REFERENSI OSI LAYER 3 DAN LAYER 4
(NETWORK LAYER DAN TRANSPORT LAYER)

Disusun oleh:

KELOMPOK 2

1.M. haekal Sabib  (TI22250021)

2. Arman Maulana (TI22250007)

3. Amelia Yulviana Putri(TI22250005)

Dosen pengampu: Ahmad Tantoni S.Kom., M.Kom.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) LOMBOKPRAYA
2026

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Model Referensi OSI Layer 3 dan Layer 4 (Network Layer dan Transport Layer)” ini dengan baik dan tepat waktu.

Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas kelompok pada mata kuliah Jaringan Komputer di STMIK Lombok. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan pembaca mengenai konsep dasar Model Referensi OSI, khususnya pada lapisan ketiga (Network Layer) dan lapisan keempat (Transport Layer), yang merupakan dua lapisan penting dalam proses komunikasi data pada jaringan komputer.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi penulisan maupun isi materi. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari dosen pengampu maupun pembaca sekalian demi perbaikan makalah ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua, khususnya mengenai Model Referensi OSI Layer 3 dan Layer 4.

Lombok, September 2026

Kelompok 2

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i

DAFTAR ISI	ii

BAB I PENDAHULUAN	1

1.1 Latar Belakang	1

1.2 Rumusan Masalah	1

1.3 Tujuan Penulisan	2

BAB II PEMBAHASAN	3

2.1 Sekilas Tentang Model Referensi OSI	3

2.2 Network Layer (Layer 3)	3

2.3 Transport Layer (Layer 4)	5

2.4 Hubungan antara Network Layer dan Transport Layer	7

BAB III PENUTUP	8

3.1 Kesimpulan	8

3.2 Saran	8

DAFTAR PUSTAKA	9

# BAB I
PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini berlangsung sangat pesat, salah satunya ditandai dengan semakin luasnya penggunaan jaringan komputer dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam dunia pendidikan, perkantoran, bisnis, maupun kehidupan sehari-hari. Agar perangkat-perangkat yang berbeda merek, sistem operasi, dan teknologi dapat saling berkomunikasi dengan baik, dibutuhkan sebuah standar atau acuan yang disepakati secara internasional. Salah satu standar tersebut adalah Model Referensi OSI (Open System Interconnection) yang dikembangkan oleh International Organization for Standardization (ISO).

Model OSI membagi proses komunikasi data ke dalam tujuh lapisan (layer), yaitu Physical, Data Link, Network, Transport, Session, Presentation, dan Application. Setiap lapisan memiliki fungsi dan tanggung jawab masing-masing dalam mendukung terjadinya komunikasi data yang utuh dari satu perangkat ke perangkat lain. Pembagian ini bertujuan untuk memudahkan proses perancangan, pengembangan, serta troubleshooting jaringan komputer, karena setiap masalah dapat dianalisis berdasarkan lapisan yang bersangkutan.

Dalam makalah ini, kelompok kami akan membahas secara khusus dua lapisan dari Model Referensi OSI, yaitu Layer 3 (Network Layer) dan Layer 4 (Transport Layer). Kedua lapisan ini memiliki peranan yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan proses pengalamatan, routing (perutean) paket data antar jaringan, serta pengelolaan pengiriman data agar sampai ke tujuan secara andal dan efisien. Tanpa adanya kedua layer ini, komunikasi data antar perangkat yang berada pada jaringan yang berbeda tidak akan dapat terjadi dengan baik.

Berdasarkan uraian tersebut, kelompok kami tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai konsep, fungsi, protokol, serta cara kerja dari Network Layer dan Transport Layer dalam makalah ini.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

- Apa yang dimaksud dengan Model Referensi OSI Layer 3 (Network Layer) dan apa saja fungsinya dalam komunikasi data?

- Bagaimana cara kerja Network Layer dalam proses pengalamatan (addressing) dan routing paket data?

- Apa saja protokol dan perangkat keras yang bekerja pada Network Layer?

- Apa yang dimaksud dengan Model Referensi OSI Layer 4 (Transport Layer) dan apa saja fungsinya dalam komunikasi data?

- Bagaimana cara kerja Transport Layer, termasuk proses segmentasi data, multiplexing, dan kontrol aliran data?

- Apa perbedaan antara protokol TCP dan UDP yang bekerja pada Transport Layer?

- Bagaimana hubungan dan keterkaitan antara Network Layer dan Transport Layer dalam mendukung proses komunikasi data secara keseluruhan?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui dan memahami pengertian serta fungsi dari Network Layer (Layer 3) dalam Model Referensi OSI.

- Untuk memahami cara kerja Network Layer dalam proses pengalamatan dan routing paket data.

- Untuk mengetahui protokol-protokol dan perangkat yang bekerja pada Network Layer.

- Untuk mengetahui dan memahami pengertian serta fungsi dari Transport Layer (Layer 4) dalam Model Referensi OSI.

- Untuk memahami cara kerja Transport Layer dalam proses segmentasi, multiplexing, dan kontrol aliran data.

- Untuk mengetahui perbedaan mendasar antara protokol TCP dan UDP.

- Untuk memahami hubungan antara Network Layer dan Transport Layer dalam mendukung komunikasi data end-to-end.

# BAB II
PEMBAHASAN

## 2.1 Sekilas Tentang Model Referensi OSI

Model OSI (Open System Interconnection) merupakan sebuah kerangka kerja konseptual yang menggambarkan bagaimana proses komunikasi data terjadi antar perangkat dalam jaringan komputer. Model ini terdiri atas tujuh lapisan, yaitu Physical Layer, Data Link Layer, Network Layer, Transport Layer, Session Layer, Presentation Layer, and Application Layer. Setiap lapisan bekerja secara berurutan dan saling melengkapi, mulai dari proses pengiriman sinyal fisik hingga penyajian data kepada pengguna.

Pada makalah ini, pembahasan difokuskan pada Layer 3 (Network Layer) dan Layer 4 (Transport Layer), yang merupakan jembatan antara lapisan bawah (yang berurusan dengan media fisik dan pengalamatan perangkat keras) dengan lapisan atas (yang berurusan dengan aplikasi dan data pengguna).

## 2.2 Network Layer (Layer 3)

### 2.2.1 Pengertian Network Layer

Network Layer atau Lapisan Jaringan adalah lapisan ketiga dalam Model Referensi OSI yang bertanggung jawab atas proses pengalamatan logis (logical addressing) dan penentuan jalur terbaik (routing) yang akan dilalui oleh paket data agar dapat sampai dari perangkat pengirim (source) menuju perangkat tujuan (destination), meskipun kedua perangkat tersebut berada pada jaringan yang berbeda.

Jika Data Link Layer hanya bertanggung jawab atas pengiriman data dalam satu jaringan lokal (menggunakan MAC Address), maka Network Layer bertanggung jawab atas pengiriman data antar jaringan yang berbeda (menggunakan IP Address), sehingga data dapat melewati banyak perangkat perantara seperti router sebelum sampai ke tujuan akhir.

### 2.2.2 Fungsi Network Layer

- Logical Addressing: memberikan alamat logis berupa IP Address kepada setiap perangkat dalam jaringan agar dapat diidentifikasi secara unik.

- Routing: menentukan jalur terbaik yang akan dilalui paket data dari sumber menuju tujuan melalui satu atau beberapa jaringan.

- Packet Forwarding: meneruskan paket data dari satu perangkat jaringan (misalnya router) ke perangkat berikutnya berdasarkan tabel routing.

- Fragmentasi dan Reassembly: memecah paket data yang berukuran besar menjadi bagian-bagian kecil (fragmentasi) agar sesuai dengan Maximum Transmission Unit (MTU) media transmisi, dan menyusunnya kembali di sisi penerima.

- Pengendalian kemacetan (congestion control): mengelola aliran data agar tidak terjadi kepadatan trafik yang berlebihan pada jaringan.

### 2.2.3 Cara Kerja Network Layer

Ketika sebuah perangkat hendak mengirimkan data ke perangkat lain yang berada pada jaringan berbeda, Network Layer akan membungkus data yang diterima dari Transport Layer ke dalam sebuah paket (packet) yang diberi header berisi informasi IP Address pengirim dan tujuan. Selanjutnya, paket tersebut akan diteruskan (forward) oleh router-router yang ada di sepanjang jalur jaringan berdasarkan tabel routing yang dimiliki masing-masing router, hingga akhirnya sampai pada jaringan tujuan dan diteruskan ke perangkat penerima.

Proses penentuan jalur terbaik ini dapat dilakukan secara statis (static routing), yaitu jalur ditentukan secara manual oleh administrator jaringan, maupun secara dinamis (dynamic routing), yaitu router saling bertukar informasi routing menggunakan protokol routing tertentu sehingga jalur dapat ditentukan dan diperbarui secara otomatis.

### 2.2.4 Protokol pada Network Layer

- Internet Protocol (IP) versi 4 dan versi 6: protokol utama yang mengatur pengalamatan logis dan pengiriman paket data.

- Internet Control Message Protocol (ICMP): digunakan untuk mengirimkan pesan kesalahan dan informasi status jaringan, contohnya pada perintah ping.

- Address Resolution Protocol (ARP): digunakan untuk memetakan IP Address ke MAC Address dalam jaringan lokal.

- Routing Information Protocol (RIP), Open Shortest Path First (OSPF), Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP): merupakan contoh protokol routing dinamis yang digunakan router untuk menentukan jalur terbaik.

### 2.2.5 Perangkat yang Bekerja pada Network Layer

Perangkat keras jaringan yang utamanya bekerja pada Network Layer adalah Router. Router berfungsi menghubungkan dua jaringan atau lebih yang berbeda dan menentukan jalur terbaik bagi paket data untuk sampai ke tujuan berdasarkan alamat IP yang dituju. Selain router, perangkat Layer 3 Switch juga bekerja pada lapisan ini karena mampu melakukan fungsi routing selain fungsi switching biasa.

## 2.3 Transport Layer (Layer 4)

### 2.3.1 Pengertian Transport Layer

Transport Layer atau Lapisan Transport adalah lapisan keempat dalam Model Referensi OSI yang bertanggung jawab atas pengiriman data secara end-to-end antara aplikasi pada perangkat pengirim dan aplikasi pada perangkat penerima. Lapisan ini memastikan bahwa data yang dikirim dapat sampai secara utuh, berurutan, dan tanpa kesalahan (tergantung protokol yang digunakan), serta mengatur bagaimana data dari lapisan atas dipecah menjadi segmen-segmen sebelum diteruskan ke Network Layer.

### 2.3.2 Fungsi Transport Layer

- Segmentasi dan reassembly data: memecah data yang besar dari Application Layer menjadi segmen-segmen kecil untuk dikirim, dan menyusunnya kembali di sisi penerima.

- Multiplexing dan demultiplexing: memungkinkan beberapa aplikasi pada satu perangkat menggunakan koneksi jaringan secara bersamaan dengan bantuan nomor port.

- Kontrol aliran (flow control): mengatur kecepatan pengiriman data agar sesuai dengan kemampuan penerima sehingga tidak terjadi data yang hilang akibat buffer penuh.

- Kontrol kesalahan (error control): mendeteksi dan memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi selama proses pengiriman data, misalnya melalui mekanisme acknowledgment dan retransmisi.

- Pembentukan dan pengakhiran koneksi (connection establishment and termination): khusus pada protokol yang berorientasi koneksi seperti TCP.

### 2.3.3 Cara Kerja Transport Layer

Data yang diterima dari Application Layer akan dipecah oleh Transport Layer menjadi segmen-segmen kecil, kemudian diberi header yang berisi antara lain nomor port sumber dan tujuan, nomor urut (sequence number), serta informasi kontrol lainnya. Nomor port inilah yang digunakan untuk membedakan aplikasi mana yang mengirim maupun menerima data pada suatu perangkat, misalnya port 80 untuk HTTP atau port 443 untuk HTTPS.

Pada protokol yang berorientasi koneksi seperti TCP, sebelum data dikirim, kedua perangkat akan melakukan proses jabat tangan tiga arah (three-way handshake) yang terdiri atas tiga tahap, yaitu SYN, SYN-ACK, dan ACK, untuk membangun koneksi terlebih dahulu. Setelah koneksi terbentuk, data akan dikirim secara berurutan dan setiap segmen yang diterima akan dikonfirmasi (acknowledgment) oleh penerima. Apabila terdapat segmen yang hilang atau rusak, TCP akan meminta pengiriman ulang (retransmisi).

### 2.3.4 Protokol pada Transport Layer

Terdapat dua protokol utama yang bekerja pada Transport Layer, yaitu Transmission Control Protocol (TCP) dan User Datagram Protocol (UDP). Perbedaan mendasar antara keduanya dapat dilihat pada tabel berikut.

| Aspek | TCP (Transmission Control Protocol) | UDP (User Datagram Protocol) |
| --- | --- | --- |
| Sifat koneksi | Connection-oriented (berorientasi koneksi) | Connectionless (tanpa koneksi) |
| Keandalan | Andal, data dijamin sampai dan berurutan | Tidak menjamin data sampai atau berurutan |
| Kecepatan | Relatif lebih lambat karena ada overhead kontrol | Lebih cepat karena tidak ada proses handshake |
| Mekanisme | Menggunakan three-way handshake, acknowledgment, dan retransmisi | Mengirim data langsung tanpa konfirmasi |
| Contoh penggunaan | Web (HTTP/HTTPS), email (SMTP), transfer file (FTP) | Streaming video/audio, VoIP, game online, DNS |

### 2.3.5 Nomor Port pada Transport Layer

Nomor port digunakan untuk mengidentifikasi aplikasi atau layanan tertentu yang berjalan pada suatu perangkat. Nomor port terbagi menjadi tiga kategori, yaitu Well-Known Ports (0-1023) yang digunakan oleh layanan standar seperti port 21 (FTP), port 25 (SMTP), port 80 (HTTP), dan port 443 (HTTPS); Registered Ports (1024-49151) yang didaftarkan untuk aplikasi tertentu; serta Dynamic/Private Ports (49152-65535) yang digunakan secara sementara oleh aplikasi client.

### 2.4 Hubungan antara Network Layer dan Transport Layer

Network Layer dan Transport Layer saling bekerja sama dalam mendukung proses komunikasi data secara menyeluruh. Transport Layer menerima data dari Application Layer, memecahnya menjadi segmen, kemudian menyerahkannya kepada Network Layer. Network Layer selanjutnya membungkus segmen tersebut ke dalam paket dengan menambahkan informasi alamat IP pengirim dan tujuan, lalu menentukan jalur pengiriman paket tersebut melalui proses routing hingga sampai ke jaringan tujuan.

Dengan kata lain, jika Network Layer berperan dalam mengantarkan paket data dari satu jaringan ke jaringan lain (host-to-host), maka Transport Layer berperan dalam memastikan data tersebut sampai ke aplikasi yang tepat pada perangkat tujuan (process-to-process atau end-to-end). Kedua layer ini tidak dapat berdiri sendiri dan saling melengkapi agar komunikasi data pada jaringan komputer dapat berjalan dengan baik, efisien, dan sesuai kebutuhan aplikasi.

# BAB III PENUTUP

## 3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- Network Layer (Layer 3) merupakan lapisan dalam Model Referensi OSI yang bertanggung jawab atas pengalamatan logis (IP Address) dan proses routing paket data antar jaringan yang berbeda, dengan perangkat utama yang bekerja pada layer ini adalah router.

- Protokol utama yang bekerja pada Network Layer antara lain IP, ICMP, ARP, serta protokol-protokol routing seperti RIP, OSPF, dan EIGRP.

- Transport Layer (Layer 4) bertanggung jawab atas pengiriman data secara end-to-end antar aplikasi, melalui proses segmentasi, multiplexing, kontrol aliran, dan kontrol kesalahan.

- Terdapat dua protokol utama pada Transport Layer, yaitu TCP yang bersifat andal dan berorientasi koneksi, serta UDP yang bersifat cepat namun tidak menjamin keandalan pengiriman data.

- Network Layer dan Transport Layer saling melengkapi satu sama lain: Network Layer memastikan data sampai antar jaringan (host-to-host), sedangkan Transport Layer memastikan data sampai ke aplikasi yang tepat (process-to-process).

## 3.2 Saran

Pemahaman yang baik mengenai Network Layer dan Transport Layer sangat penting bagi siapa saja yang ingin mendalami bidang jaringan komputer, baik untuk keperluan akademik maupun praktik di dunia kerja, seperti dalam melakukan konfigurasi jaringan, troubleshooting, maupun keamanan jaringan. Oleh karena itu, disarankan kepada pembaca untuk terus memperdalam materi ini melalui praktik langsung, misalnya dengan melakukan simulasi jaringan menggunakan aplikasi seperti Cisco Packet Tracer atau GNS3, agar pemahaman konsep dapat lebih mudah diaplikasikan secara nyata.

# DAFTAR PUSTAKA

Forouzan, B. A. (2013). Data Communications and Networking (5th ed.). New York: McGraw-Hill Education.

Stallings, W. (2014). Data and Computer Communications (10th ed.). Boston: Pearson Education.

Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2011). Computer Networks (5th ed.). Boston: Prentice Hall.

Sofana, I. (2017). Membangun Jaringan Komputer. Bandung: Informatika.

Cisco Networking Academy. (2020). Introduction to Networks (CCNA 1 Course Booklet). Indianapolis: Cisco Press.